| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку режимных карт на котлы в котельных ООО «КТС» |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п№ | Параметры требований | Конкретные требования |
| 1 | Наименование работы | Разработка режимных карт на водогрейные котлы при работе на природном газе. |
| 2 | Основание для разработки режимных карт | 1.Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (ФНП) |
| 3 | Объекты | 1.Московская обл, Богородский городской округ д.Колонтаево котельная ЛОК « Колонтаево» 2.Московская обл, Богородский городской округ котельная в п. Новая Купавна 3.Московская обл, Богородский городской округ котельная в п. Рыбхоз |
| 4 | Наименование, техническая характеристика объекта | В котельной ЛОК Колонтаево эксплуатируются: водогрейные котлы КСВа-2 – 3 шт. мощностью 2,15 Гкал/час каждый Водоподготовка котельной осуществляется с помощью впрыска (Аминат-К) В котельной Новая Купавна эксплуатируются: водогрейный котел "Riello" RTQ418 мощностью 0,36 Гкал/час водогрейный котел "Buderus" SK745 мощностью 0,88 Гкал/час водогрейный котел "Riello" RTQ920 мощностью 0,79 Гкал/час Водоподготовка котельной осуществляется с помощью автоматической системы дозирования «Комплексон-6» впрыска (Аминат-К) В котельной п. Рыбхоз эксплуатируются: - два водогрейных котла Duotherm 1500 мощностью 1,29 Гкал/час - один водогрейный котел Duotherm 500 мощностью 0,43 Гкал/час Водоподготовка котельной осуществляется с помощью автоматической установки стабилизационной обработки воды (Аминат-К) до 1 м3 в час |
| 5 | Исходные данные | По запросу: паспорта водогрейные котлы |
| 6 | Режим работы | Круглосуточный режим работы |
| 7 | Исходные положения для разработки мероприятий по защите окружающей природной среды | Разрабатываемые к внедрению мероприятия не должны ухудшать условия окружающей природной среды. |
| 8 | Внешние транспортные связи | Внешние транспортные связи, способы поставки на предприятие вспомогательных материалов и вывоз готовой продукции принять существующие. |
| 9 | Требуемое количество, ед. изм. | 1.Режимная карта на водогрейный котел КСВа-2 -1 шт 2.Режимная карта на водогрейный котел "Riello" RTQ418 -1 шт 3.Режимная карта на водогрейный котел "Buderus" SK745 -1 шт Режимная карта на водогрейный котел "Riello" RTQ920 -1 шт 4.Режимная карта на водогрейный котел Duotherm 1500-1 шт 5.Режимная карта на водогрейный котел Duotherm 1500-1 шт 6.Режимная карта на водогрейный котел Duotherm 500-1 шт |
| 10 | Требования к результатам работ | Режимные карты оборудования, составленные по результатам режимно-наладочных испытаний, являются основными документами, определяющими условия работы оборудования. Форма режимной карты типовая. Составление технического отчета. Результаты испытаний и наладки работы котлов, и другого оборудования котельной должны быть оформлены в виде технического отчета. Содержание отчета зависит от характера и объема выполненных работ. В общем случае отчет должен состоять из следующих разделов: 1.Введение. 2.Анализ результатов испытаний. 3.Выводы и рекомендации. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с действующими нормативными и правовыми документами |
| 12 | Требования по объему гарантий качества работ | Срок гарантии - 5 лет. Выявленные в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока дефекты и недоделки, возникшие по вине Подрядчика (Субподрядчика), устраняются Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами и/или с привлечением третьего лица. |

Главный инженер ООО «КТС»  _______________  Курганский В.Н.