ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления

филиалов ГАУЗ ТО «Областная больница №19»

1.Описание предмета закупки

1.1 Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления филиалов ГАУЗ ТО «Областная больница №19», согласно Приложению № 1.

2.Характеристика работ

2.1. Обследование системы отопления зданий совместно с заказчиком.

2.2. Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления осуществляется до прозрачности сбросной воды.

2.3. По требованию заказчика промывка должна осуществляться по стоякам.

2.4. Опрессовка систем теплоснабжения должна производиться в соответствии с СНиП.

2.5. Подрядчик проводит самостоятельно установку дополнительной запорной арматуры и устройство врезок в трубопроводы необходимые для проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления зданий.

2.6. В случае выявления течи (протечки) в тепловых сетях в ходе проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию отопительных систем зданий, Подрядчик самостоятельно устраняет течи теплоносителя и проводит повторное гидравлическое испытание отопительных систем зданий.

2.7. Промывка грязевиков должна выполняться в соответствии с ПТЭТЭ.

2.8. Подрядчик за три рабочих дня направляет в адрес заказчика график выполнения работ с разбивкой по адресам, согласно Приложению № 2, а так же самостоятельно организовывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ. При завершении всех работ Подрядчик совместно с теплоснабжающей организацией оформляет акт о готовности систем отопления и тепловых сетей Заказчика к отопительному сезону.

2.9. В случаи увеличения объема работ, в связи с не предвидимыми обстоятельствами, подрядчик производит необходимый объем работ за свой счет.

3. Требования к безопасности выполняемых работ

3.1. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в ходе выполнения работ;

3.2. Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

3.3. Все работы проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, нормативными документами и требованиями СНиП.

4. Требования к качеству выполняемых работ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, для этого необходимо:

- соблюдать технологическую дисциплину производства работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию систем теплоснабжения;

- иметь квалифицированный, обученный персонал, имеющий допуск на проведение данного вида работ.

4.2. Доступ Подрядчика на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком.

4.3. Необходимые материалы и технику для выполнения работ Подрядчик доставляет собственными силами.

4.4. Работы выполняются в условиях функционирующего учреждения, учитывая график работы учреждения с 8-00 до 16-30 в рабочие дни.

4.5. Подрядчик самостоятельно организовывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ.

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

5.1. Работа считается выполненной после сдачи выполненных работ заказчику (предварительно согласовав выполненные работы с организацией, осуществляющей поставку тепловой энергии заказчику).

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

5.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ: промывка и гидравлическое испытание системы отопления - 1 год с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Порядок оплаты выполненных работ:

6.1. Оплата по Договору производится за фактически оказанные услуги. Подрядчик представляет для оплаты акты о приемке выполненных работ по каждому объекту и общий счет на оплату. Датой выполнения работ считается дата подписания актов о приемке выполненных работ (предварительно согласовав выполненные работы у организации, осуществляющей поставку тепловой энергии заказчику).

6.2. Цена включает в себя расходы и затраты, связанные с выполнением работ, а также другие расходы, налоги и сборы (в т.ч. НДС), установленные действующим законодательством РФ.

Приложение №1

К техническому заданию

На выполнение работ по промывке

и опрессовке систем отопления

филиалов ГАУЗ ТО «Областная больница №19»

Место и объем выполняемых работ

1. Тюменская область г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д.2.

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 50 мм – 171 м.п. 200 мм – 8 м.п. 48 мм – 67 м.п. 15-38 мм – 104 м.п. | 50 мм – 171 м.п. 200 мм – 8 м.п. 48 мм – 67 м.п. 15-38 мм – 104 м.п. | 126 шт. |

2. Тюменская область, Тюменский район, п. Богандинский, ул. Юбилейная, 3б.

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 38 мм – 45 м.п. 57 мм – 45 м.п. | 38 мм – 45 м.п. 57 мм – 45 м.п. | 15 шт. |

3. Тюменская область, Тюменский район, р-п Боровский, ул. Островского, 21. строение 1 (стационар).

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 50 мм – 441 м.п. 15-38 мм – 441 м.п. | 50 мм – 441 м.п. 15-38 мм – 441 м.п. | 108 шт. |

4. Тюменская область, Тюменский район, р-п Боровский, ул. Островского, 21. строение 3 (прачечная).

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 50 мм – 36,3 м.п. 20 мм – 49,5 м.п. 57 мм – 36,3 м.п. | 50 мм – 36,3 м.п. 20 мм – 49,5 м.п. 57 мм – 36,3 м.п. | 9 шт. |

5. Тюменская область, Тюменский район, р-п Боровский, ул. Ленинградская, 16а. (рентген-кабинет).

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 16 мм – 600 м.п. 32 мм – 18 м.п. | 16 мм – 600 м.п. 32 мм – 18 м.п. | 12 шт. |

6. Тюменская область, Тюменский район, Каскаринское МО с. Каскара ул. Школьная зд.3а.

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 15 мм – 4 м.п. 20 мм – 220 м.п. 25 мм – 240 м.п. 32мм-320 м.п. 25мм- 8 м.п 45 мм-56 м.п 57 мм-16 м.п 76 мм- 8 м.п 89 мм-20 м.п | 15 мм – 4 м.п. 20 мм – 220 м.п. 25 мм – 240 м.п. 32мм-320 м.п. 25мм- 8 м.п 45 мм-56 м.п 57 мм-16 м.п 76 мм- 8 м.п 89 мм-20 м.п | 65 шт. |

7. Тюменская область, Тюменский район, сп. Ембаево с. Ембаево ул. Биктимирова, соор. 17А.

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 40 мм – 280м.п. 25мм-50 м.п. | 40 мм – 280м.п. 25мм-50 м.п | 33шт. |

8. Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино, ул. Советская, 10.

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 50 мм – 63 м.п. 15-38 мм – 120м.п | 50 мм – 63 м.п. 15-38 мм – 120м.п. | 36шт. |

9. Тюменская область, Тюменский район, с. Мальково, ул. Строителей, д. 3.

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 50 мм – 150 м.п. 15-38 мм – 220 м.п. | 50 мм – 150 м.п. 15-38 мм – 220 м.п. | 30шт. |

10. Тюменская область, Тюменский район, пос. Московский, ул. Бурлаки, 5.

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 50 мм – 20 м.п. 15-38 мм – 75 м.п. | 50 мм – 20 м.п. 15-38 мм – 75 м.п. | 20шт. |

11. Тюменская область, Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Советская, 23.

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 16 мм – 57,5 м.п. 20 мм-32,5 м.п 26 мм-35,8 м.п 32 мм-82,6 м.п 40 мм-173 м.п 50 мм-101,8 м.п | 16 мм – 57,5 м.п. 20 мм-32,5 м.п 26 мм-35,8 м.п 32 мм-82,6 м.п 40 мм-173 м.п 50 мм-101,8 м.п | 47шт. |

12. Тюменская область,Тюменский муниципальный район, Каскаринское сп., п. Борки, ул. Центральная, соор. 7А.

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 40 мм – 96 м.п. 25 мм – 24 м.п. | 40 мм – 96 м.п. 25 мм – 24 м.п. | 17шт. |

13. Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул. Гагарина 3/2

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 16 мм – 16 м.п. 20 мм – 145 м.п 26 мм – 8 м.п 50 мм – 100 м.п | 16 мм – 16 м.п. 20 мм – 145 м.п 26 мм – 8 м.п 50 мм – 100 м.п | 32 шт. |

14. Тюменская область г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д.2. корп. 1

| Проведение работ по промывке систем отопления: | Проведение работ по опрессовке систем отопления | Проведение работ по промывке радиаторов |
| --- | --- | --- |
| 15-38 мм – 162 м.п. 50 мм – 42 м.п. 200 мм – 6 м.п. 48 мм – 18 м.п. | 15-38 мм – 162 м.п. 50 мм – 42 м.п. 200 мм – 6 м.п. 48 мм – 18 м.п. | 59 шт. |

| № | Адрес | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 2. |  |  |
| 2 | Тюменская область, Тюменский район, п. Богандинский, ул. Юбилейная, 3б. |  |  |
| 3 | Тюменская область, Тюменский район, р-п Боровский, ул. Островского, 21. (стационар). |  |  |
| 4 | Тюменская область, Тюменский район, р-п Боровский, ул. Островского, 21. (прачечная). |  |  |
| 5 | Тюменская область, Тюменский район, р-п Боровский, ул. Ленинградская, 16а. (рентген-кабинет). |  |  |
| 6 | Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Каскаринское МО с. Каскара ул. Школьная зд.3а. |  |  |
| 7 | Тюменская область, Тюменский муниципальный район, сп. Ембаево с. Ембаево ул. Биктимирова соор. 17А. |  |  |
| 8 | Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино, ул. Советская 10. |  |  |
| 9 | Тюменская область, Тюменский район, с. Мальково, ул. Строителей, д. 3. |  |  |
| 10 | Тюменская область, Тюменский район, пос. Московский, ул. Бурлаки, 5. |  |  |
| 11 | Тюменская область, Тюменский район, р.п. Винзили, ул. Советская, 23. |  |  |
| 12 | Тюменская область,Тюменский муниципальный район, Каскаринское сп., п. Борки, ул. Центральная соор. 7А. |  |  |
| 13 | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 2, корп. 1. |  |  |
| 14 | Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул. Гагарина 3/2. |  |  |

Приложение №1

К техническому заданию

На выполнение работ по промывке

и опрессовке систем отопления

филиалов ГАУЗ ТО «Областная больница №19»

График выполняемых работ