ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку КП

на разработку КМ, поставку

и авторский надзор изделий из алюминиевого профиля типовых этажей.

объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями

по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование

Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, земельный

участок 7/4, земельный участок 6Б.

Требования к материалам

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Система профилей витражей выше 1 этажа, в том числе окна | Витраж: Алюминиевый профиль (стоечно-ригельные конструкции, монтаж ригеля по типу в «нахлест» на стойку), шириной 50мм. Выбранная профильная система дополнительно согласовывается Заказчиком. Протоколы испытаний на соответствие теплотехнических требований предоставить Заказчику. Окна: Алюминиевый профиль (оконная система). Выбранная профильная система дополнительно согласовывается Заказчиком, глубину оконного профиля принять не менее 70мм. При выборе ширины профиля окна предусмотреть возможность интеграции клапана проветривания. Шумоизоляция светопрозрачных конструкций в режиме проветривания – не менее 33 дБА. Протоколы испытаний на соответствие теплотехнических требований предоставить Заказчику. Оценочный объем: 576 м2 |
| Цвет конструкций | Порошковая окраска. Снаружи и внутри RAL матовый, без текстуры, гладкий (образец выкраски согласовать дополнительно с Заказчиком). |
| Крепление конструкции | - Кронштейны - Кронштейны витражей выполнить стальные с защитным покрытием из горячего цинка толщиной не менее 80 мкм или алюминиевые, с учетом требований норм по антикоррозионной обработке. - Все видимые после выполнения финишной облицовки изделия должны быть окрашены в цвет профиля. - Форма кронштейнов должна быть разработана с учетом допусков на отклонения несущих конструкций, способа закрепления и учитывать возможность регулировки элементов витража в процессе монтажа. При необходимости необходимо разработать спец. решения. - Тип (сварные/сборные), форма, толщина кронштейнов должны быть подтверждены соответствующими статическими расчетами от действующих нагрузок - Анкера - При подборе анкеров учесть материал основания, краевые и межосевые расстояния, условия работы бетона, действующие нагрузки. - При подборе анкеров учесть требования норм по необходимый срок службы 50 лет, применить покрытие из горячего цинка или А2. - Допускается применение анкеров разного производителя при наличии документов, подтверждающих возможность применения. - Должны быть определены и обозначены нагрузки и направление действия нагрузок на анкера для всех уникальных кронштейнов |
| Примыкания витражей | - Внутренние примыкания выполнить из оцинкованной стали класса не ниже 140 (II класс) 0,55 мм. с порошковым или заводским PVDF покрытием с обеих сторон в цвет RAL. Герметизировать примыкания к строительному основанию и к витражной системе, и между собой герметиком атмосферостойким. Примыкания изготавливать цельными по длине (без стыков). - Промежуточный слой заполнить минераловатным утеплителем плотностью 90 кг/м3. Зазоры менее 5мм зачеканить утеплителем плотностью 35 кг/м3 - Наружные примыкания выполнить из оцинкованной стали класса не ниже 140 (II класс) 0,7 мм с порошковым или заводским PVDF покрытием с обеих сторон в цвет RAL (допустимо использование окраски с лицевой стороны и грунтовки с обратной). Герметизировать примыкания к строительному основанию, к витражной системе и между собой герметиком Технониколь ПУ-40 или аналог. Примыкания изготавливать цельными по длине и ширине (без стыков). |
| Заполнения конструкций | - Стеклопакеты прозрачные (без учета дверей и открывающихся створок, без учета огнестойких конструкций) - Итоговая формула стеклопакетов должна быть подтверждена статическими расчетом, с учетом требования раздела ЭЭ. - Цвет дистанционной рамки черный - выше 1 этажа, витражи и окна, при ширине стеклопакета - до 1200 мм СПД 6М1 зак - 12 Ar - 6М1 Top N зак - 12Ar - 4.4.1, многослойное стекло по ГОСТ 30826 класс защиты не ниже СМ4 и Р2А; или аналог с похожими характеристиками – согласовывается отдельно - от 1200 мм до 1600 мм СПД 8М1 зак - 12 Ar - 6М1 Top N зак - 12Ar - 4.4.1, многослойное стекло по ГОСТ 30826 класс защиты не ниже СМ4 и Р2А; или аналог с похожими характеристиками – согласовывается отдельно согласовывается отдельно - Окна (открывающиеся створки) - Итоговая формула стеклопакетов должна быть подтверждена статическими расчетом, с учетом требования раздела ЭЭ. - Цвет дистанционной рамки черный - Формула стеклопакета открывающиеся створки: СПД 6М1 зак - 12 Ar - 6М1 Top N зак - 12Ar – 6М1 зак.; или аналог с похожими характеристиками – согласовывается отдельно - Формула стеклопакета глухой части окна: СПД 6М1 зак - 12 Ar - 6М1 Top N зак - 12Ar – 4.4.1, многослойное стекло по ГОСТ 30826 класс защиты не ниже СМ4 и Р2А; или аналог с похожими характеристиками – согласовывается отдельно |
| Фурнитура дверей и окон | - Окна алюминиевые (в составе витражных конструкций) - Профиль применить по типу Алютех глубиной не менее 70мм. Выбранная профильная система дополнительно согласовывается Заказчиком - Обеспечить надежное механическое крепление оконного профиля (рамы) к витражной конструкции - При выборе ширины профиля окна предусмотреть возможность интеграции клапана проветривания. - Фурнитура - Производитель Фапим, Рото или Стублина. Применение оконной фурнитуры различных производителей на одном проекте не допускается. - Расположение ручек – на вертикали, на расстоянии не более 1650мм от УЧП. - Применить скрытые петли - Ручки окрасить в цвет профиля. - Исполнение окон: - В отметке ниже 75м в поворотно-откидном исполнении, с применением ограничителей открывания. - В отметке выше 75м выполнить в откидном исполнении, обеспечить ширину открывания (зазор между рамой и створкой в открытом состоянии) не более 150мм, предусмотреть ограничитель открывания - При подборе габаритов профилей учесть возможность установки вентклапана |
| Дополнительные требования | Нанесение защитной пленки ООО НТК «ОПТИМА», толщина 80 мкм на наружную и внутреннюю поверхность стеклопакетов при ведении СМР. Снятие защитной пленки с наружной стороны стеклопакетов после завершения фасадных работ до демонтажа строительных люлек или лесов. Снятие плёнки с внутренней стороны после завершения отделочных работ в МОП и квартирах. При отсутствии отделочных работ в квартирах, за несколько дней до передачи их Заказчику. Снятие плёнки включает в себя обязательную смывку оставшегося клеевого состава после демонтажа пленки. Также обеспечить защиту пленкой профилей СПК от повреждений на время проведения СМР. Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции не менее: - Окна R0пр = 0,84 м2С/Вт |

Общие требования к формированию КП:

Обязательный состав разрабатываемой документации разделов КМ: СП 267

- В КП должны быть включены все элементы для монтажа изделий.

- В КП необходимо предоставить прочностной расчет стоек/ригелей по 1-у и 2-у предельному состоянию, гибкости с учетом совместного действия пиковых ветровых нагрузок и эксплуатационных нагрузок, а также от веса заполнений.

Нагрузки принять по СП20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

- В КП предоставить узловые решения всех типов алюминиевых изделий, расположенных как в проеме, так и на выносе (верх, низ, бок, межэтажный, если существует такое исполнение на объекте).

4. Отдельной строкой прописать стоимость авторского надзора, дополнительной фурнитуры на дверной блок типа «антипаника» и стоимость проектирования.

5. Включить в КП укрупненный график проектирования.

6. Включить в КП укрупненный график производства и поставки изделий.

Приложения:

Приложение №1 – Ведомость объёмов работ (с паттернами)

Приложение №2 – Концепция, согласованная МЭР – только для информации.

Приложение №3 – Проектная документации стадии П

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

Общий вид проекта

ПАТТЕРН №1

Корпус 1.1

ПАТТЕРН №2

Корпус 1.4