ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка компонентов альфа, бета, гамма для производства диоксида хлора Супра актив

Код позиции ОКПД2:  20.13.24.112, 20.13.32.110, 20.13.32.110

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики оказания услуг |  | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Требования заказчика к указанию значения показателя участникам закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя: | Значение показателя: |  |  |  |  |
| 1. | Компонент альфа – раствор хлорита натрия (NaClO2) | Внешний вид | Бесцветная, прозрачная, без запаха, без видимых примесей жидкость | Стандарт продукта: DIN EN 938 | Значение не меняется | куб.м. | 40 |
|  |  | Массовая доля основных компонентов в продукте |  |  |  |  |  |
|  |  | Хлорит натрия (NaClO2), % | не более 8,1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Хлорат натрия (NaClO3), г/кг | не более 40 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Массовая доля токсичных веществ в NaClO2 |  |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Мышьяк (As), мг/кг | не более 1,1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Кадмий (Cd), мг/кг | не более 1,5 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Хром (Cr), мг/кг | не более 1,1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Ртуть (Hg) мг/кг | не более 1,1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Никель (Ni), мг/кг | не более 1,1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Свинец (Pb), мг/кг | не более 1,1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Сурьма (Sb),, мг/кг | не более 1,1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Селен (Se) мг/кг | не более 1,1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
| 2. | Компонент бета – раствор гипохлорита натрия (NaOCl) | Внешний вид | Бесцветная, прозрачная, водяная жидкость, без видимых примесей | Стандарт продукта: ОКП 21 4713 0100 | Значение не меняется |  | 40 |
|  |  | Массовая доля основных компонентов в продукте |  |  |  |  |  |
|  |  | Активный хлор, макс, г/л | 140 |  | Указывается конкретное значение | куб.м. |  |
|  |  | Массовая доля токсичных веществ в NaOCl |  |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Мышьяк (As), мг/кг | не более 1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Кадмий (Cd), мг/кг | не более 2,5 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Хром (Cr), мг/кг | не более 2,5 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Ртуть (Hg), мг/кг | не более 3,5 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Никель (Ni), мг/кг | не более 2,5 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Свинец (Pb), мг/кг | не более 15 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Сурьма (Sb), мг/кг | не более 15 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Селен (Se), мг/кг | не более 20 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
| 3. | Компонент гамма – раствор соляной кислоты (HCl) | Внешний вид | Бесцветная, прозрачная, светло-желтая жидкость, без видимых примесей | Стандарт продукта: ОКП 21 2211 0100 ГОСТ: 857-95 | Значение не меняется |  | 40 |
|  |  | Массовая доля основных компонентов в продукте |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая кислотность (Соляная кислота HCl), % | не более 9,9 |  | Указывается конкретное значение | куб.м. |  |
|  |  | Железо (Fe), мг/кг | не более 170 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Органические соединения галогенов (cb Clor), мг/кг | не более 17 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Массовая доля токсичных веществ в HCl |  |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Мышьяк (As), мг/кг | не более 3 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Кадмий (Cd), мг/кг | не более 1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Хром (Cr), мг/кг | не более 3 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Ртуть (Hg), мг/кг | не более 0,5 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Никель (Ni), мг/кг | не более 3 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Свинец (Pb), мг/кг | не более 3 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Сурьма (Sb), мг/кг | не более 1 |  | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  | Селен (Se) мг/кг | не более 5 |  | Указывается конкретное значение |  |  |

| Требования к качеству товара | Использование в технологии обеззараживания питьевой воды на водопроводных очистных сооружениях УМУП «Ульяновскводоканал» г. Ульяновск Применение аналогов указанных реагентов невозможно. * Эквивалент не предусмотрен вследствие необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком (подпункт а пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). Компоненты α,β,γ применяются для производства Супра ClO2 актива на месте использования (Станция водоподготовки) в отапливаемом здании. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим Стандартам продукта DIN EN 938, ОКП 21 4713 0100, ОКП 21 2211 0100, ГОСТ: 857-95, требованиям безопасности, нормативным документам на указанный Товар с учётом области его применения, иметь соответствующие сертификаты. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным. |
| --- | --- |
| Требования к маркировке: | Наличие: - номера партии; - массы нетто; - даты изготовления; - наименования Товара; - наименования предприятия-изготовителя - срок годности - другие требования согласно ГОСТ 14192-96 и ГОСТ 19433-88 |
| Требования к упаковке, отгрузке товара | Еврокуб 1000 литров. Упаковка Товара должна обеспечить сохранность продукции при транспортировании, не ухудшающая качественных показателей продукции, Товар должен иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 с нанесением знаков опасности по ГОСТ 19433-88. Транспортировка производится автомобильным транспортом, в специальных ёмкостях (еврокубах) для перевозки хим.реагентов. Тара является возвратной. |
| Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке | - Документ о качестве на партию Товара с указанием наименования предприятия –изготовителя, наименования продукта, обозначения нормативных документов, номер партии, массы нетто, даты изготовления, результатов проведённых анализов и подтверждение соответствия качества продукта требованиям нормативных документов. - Сертификат соответствия; - Паспорт безопасности химической продукции; - Экспертное заключение; - Технические условия |
| Гарантийный срок на поставляемый Товар | Устанавливается на срок, не менее срока, указанного заводом-изготовителем (производителем). Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности поставляемой покупателю продукции согласно паспорту, сертификату безопасности материала и других нормативных документов, применяемых к данному виду продукции, и подтверждает соответствующими документами, не допуская отклонений в выполнении взятых на себя обязательств по Договору в течение всего срока его действия. В период действия гарантийного срока на Товар, Поставщик безвозмездно, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней обеспечивает устранение обнаруженных в Товаре дефектов, путём его замены на новый Товар, такой же марки Товара. В случае замены дефектный Товар возвращается Поставщику после поставки нового Товара Заказчику за счёт Поставщика. |
| Требования по безопасности | В соответствии с ГОСТ 14192-96, ГОСТ 19433-88 и другими нормативными документами по доставке химических реагентов. |