Техническое задание

на выполнение работ:

«Ремонт участка тепловой сети от К1-3 ул.Алюминиевая до тепловой камеры К1-4-1 ул. Исетская, 1А».

Место выполнения работ: г. Каменск-Уральский, Красногорский район

Сводная ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 5,024 |
| 2 | Демонтаж сборных железобетонных ограждений | 100 м | 0,12 |
| разработка грунта под блоки ФБС |  |  |  |
| Перемещение асфальт.крошки на территории площадки для беспрепятственного выполнения работ |  |  |  |
| 3 | Разработка асф. крошки с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,088 |
| 4 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,2 |
| 5 | Переноска грузов вручную на расстояние: на первые 10 м | т | 28 |
| Опоры с.о1-33шт, н.о-2шт |  |  |  |
| 6 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 13,44 |
| 7 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт | 0,33 |
| 8 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | 100 шт | 0,02 |
| Завоз грунта, выравнивание участка до проектных отметок |  |  |  |
| 9 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 113,75 |
| 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 113,75 |
| 11 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 0,525 |
| 12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,65 |
| изготовление металлоконструкций |  |  |  |
| 13 | Изготовление пластин из листовой стали 900х100 - на ФБС 9-4-6т | т | 0,122 |
| 14 | Прокат стальной листовой горячекатаный, марки стали Ст3пс, толщина 4 мм | т | 0,13 |
| 15 | Монтаж металлических листов: стальных | 100 м2 | 0,0297 |
| 16 | Изготовление опор из швеллера 14 - на ФБС 24-4-6т | т | 0,059 |
| 17 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов | т | 0,059 |
| 18 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,7 |
| 19 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 2 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов) | поправка | 0,7 |
| 20 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 | 100 отверстий | -0,7 |
| 21 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 2 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов) | 100 отверстий | -0,7 |
| Опоры неподвижные хомутовые Н1,Н2 для трубы 108х4 - 4шт |  |  |  |
| 22 | Изготовление опор из полосовой стали 50*4, длиной 350мм, листа т=10мм | т | 0,005 |
| 23 | Монтаж опорных конструкций: хомутов для крепления трубопроводов | т | 0,005 |
| 24 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,3 |
| 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,3 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| Надземная прокладка трубопровода на опорах из ж/б блоков |  |  |  |
| 26 | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 108 мм | км | 0,43 |
| 27 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм | 10 шт | 2,4 |
| 28 | Сварка фасонных частей (отводов), изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм | 100 стыков | 0,48 |
| 29 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 108 мм | 100 стыков | 0,48 |
| 30 | Установка металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм | 10 шт | 0,4 |
| Опора скользящая для трубы 108х4/200 в ППУ ОЦ -66шт. Монтаж скользящих опор учтен в прокладке трубопровода |  |  |  |
| 31 | Изготовление скользящих опор: листовая сталь 7*170*170,полоса -50*4 длиной 600мм | т | 0,167 |
| 32 | Изготовление опор из швеллера 14 длиной 170мм | т | 0,139 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,093 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,093 |
| Трубопровод в ТК |  |  |  |
| 35 | Изготовление заглушек из листовой стали 4мм - ф89мм-2шт, ф76-1шт - заглушка существ.тр-дов в К1-4-1 | 100 м | 0,008 |
| 36 | Приварка заглушек | т металлоконструкций | 0,001 |
| 37 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (в К1-3) | шт | 4 |
| 38 | Прокладка стальных трубопроводов надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 108 мм +8отв+2перех (в К1-3, К1-4-1) | км | 0,008 |
| Врезка на спускники |  |  |  |
| 39 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | шт | 2 |
| УЗК будет произведен силами Заказчика |  |  |  |
| Раздел 3. АКЗ - трубы ф108, в т.ч. стыки трубы ППУ, изоляционные работы |  |  |  |
| 40 | Очистка поверхности щетками | м2 | 11,139 |
| 41 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,1114 |
| 42 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 4 слоя | 100 м2 | 0,1114 |
| 43 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем для труб, включая отводы, переходы | м3 | 0,815 |
| 44 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами | 100 м2 | 0,215 |
| 45 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | 100 м | 0,12 |
| Перевозка давальческого материала |  |  |  |
| 46 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 6,976 |
| 47 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1,111 |
| 48 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг ХПП,минвата,стеклопластик, страп-лента | 1 т груза | 0,025 |
| 49 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0,518 |
| 50 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в бочках | 1 т груза | 0,019 |
| 51 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в ящиках | 1 т груза | 0,012 |
| 52 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 т груза | 8,661 |
| 53 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 6,976 |
| 54 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1,111 |
| 55 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | 1 т груза | 0,025 |
| 56 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0,518 |
| 57 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в бочках | 1 т груза | 0,019 |
| 58 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в ящиках | 1 т груза | 0,012 |
| Погрузка, перевозка ж/б |  |  |  |
| 59 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ФБС | 1 т груза | 18,11 |
| 60 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км | 1 т груза | 18,11 |
| 61 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 18,11 |

Участник конкурентной процедуры предоставляет сметный расчет (Приложение 2 к Договору), номенклатура и объем выполняемых работ определяется сметой Заказчика, предоставленной в составе документации, и не подлежит изменению Участником конкурентной процедуры, в т.ч. в части примененных расценок, коэффициентов к расценкам.

Требования к техническим характеристикам оборудования (МТР):

Подрядчик должен иметь спецтехнику, автотранспорт, инструменты, материалы, оборудование, приспособления и инвентарь, необходимые для выполнения работ, учтённых техническим заданием. Подрядчик самостоятельно и своевременно приобретает материалы и оборудование (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика), соответствующие ГОСТ и ТУ, и предоставляет Заказчику на них сертификаты качества, гигиенические сертификаты и паспорта (разрешение на применение) до начала использования.

Заказчик предоставляет материалы Подрядчику при наличии следующих документов:

- запрос на отпуск материалов Заказчика для проведения работ;

- доверенность на получение материалов.

Специальные требования:

- На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ;

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты;

- временное ограждение строительной площадки в местах, обозначенных в ППР и согласованных с Заказчиком.

Срок выполнения работ: начало работ – дата подписания договора, окончание работ « 28 » марта 2025 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

Требования к квалификации и аттестации персонала:

Для выполнения работ требуются специалисты рабочих профессий:

-Электрогазосварщик – аттестованный на 1-й уровень профессиональной подготовки в соответствии с ПБ 03-273-99 и имеющий аттестационное удостоверение, в котором указывается - к каким видам работ допущен сварщик (способ сварки, наименование изделий, группа сталей, положение шва в пространстве). Квалификационный разряд в соответствии с «ЕТКС работ и профессий рабочих» вып. 2, часть 1, М., 2000»;

- Рабочий строитель – наличие удостоверения с квалификационным разрядом, имеющий опыт изготовления конструкций из монолитного железобетона;

- Изолировщик с квалифицированным разрядом. Квалификационный разряд в соответствии с «ЕТКС работ и профессий рабочих» вып. 2, часть 1, М., 2000)

-Стропальщик – наличие квалификационного удостоверения с аттестацией и периодической повторной проверкой знаний.

- Руководитель работ – специалист сварочного производства не ниже II уровня, имеющий соответствующее аттестационное удостоверение Национального агентства контроля и сварки, в котором указан допуск к руководству и техническому надзору за проведением сварочных работ на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов.

- Наличие приказа по организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

- Наличие у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, удостоверения по проверке знаний требований промышленной безопасности с областью аттестации Б.9.31.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Наличие у машиниста крана удостоверения по профессии, с отметкой о прохождении проверки знаний.

- Наличие протокола проверки знаний по охране труда у машиниста крана.

Требования к участникам:

При привлечении субподрядных организаций необходимо представить согласие субподрядной организации с приложением квалификационных документов на выполнение работ аналогично представляемых Подрядчиком.

Все документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, прописанным в Техническом задании, могут быть предоставлены при подаче предложения.