Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

(проект договора)

Техническое задание на выполнение текущего ремонта и испытания повышенным выпрямленным напряжением кабельных линий 6 кВ ООО «Новэлектросети»

Под текущим ремонтом кабельных линий 6 кВ подразумевается выполнение следующих работ: осмотр муфт (концевых и соединительных) с проведением их очистки от пыли и грязи, устранение негерметичности оболочек кабелей, установка недостающих нумерационных бирок, обновление (нанесение) цветовой маркировки жил кабелей в соответствии с ПУЭ.

Под испытанием повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий 6 кВ подразумевается следующий комплекс работ:

- снимается напряжение, все металлические элементы (экраны, броня), на которые подача напряжения не производится, заземляются,

- предварительно с кабеля удаляется остаточный заряд, для этого провода и металлические части заземляются на 2 минуты,

- до подачи повышенного напряжения на жилы кабеля, проводится его осмотр на наличие загрязнителей на видимых участках или в воронках. При обнаружении таковых поверхность очищается, после чего могут производиться высоковольтные процедуры,

- до начала испытания повышенным напряжением посредством мегомметра обязательно проверяется сопротивление изоляции от каждой жилы к металлической оболочке кабеля и между фазами,

- проведение испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением в соответствии с текущими Нормами и Правилами и последующим оформлением Протокола испытания силового кабеля по результатам,

- проведение испытания оболочки повышенным выпрямленным напряжением в соответствии с текущими Нормами и Правилами и последующим оформлением Протокола испытания силового кабеля по результатам.

1.Адрес, место выполнения Работ по выполнению текущего ремонта и испытания повышенным выпрямленным напряжением кабельных линий 6 кВ ООО «Новэлектросети» (далее - Работ):

173012, Новгородская область, город Великий Новгород, территория (площадка)                   ПАО «Акрон» (все электроустановки Заказчика расположены на территории действующего предприятия).

2. Требования, предъявляемые к Исполнителю при выполнении Работ:

2.1.	Выполнить текущий ремонт кабельных линий 6 кВ (далее – ремонт) и испытание повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий 6 кВ                                        ООО «Новэлектросети» (далее – испытание) в соответствии с перечнем, указанным в пункте №17 «Перечень силовых кабельных линий 6 кВ».

2.2.	Выполнение Работ по ремонту и испытанию осуществлять высококвалифицированным электротехническим персоналом. Требования к персоналу отражены в пункте 10 настоящего Технического задания.

2.3.	Работы, выполняемые в электроустановках, производить с соблюдением: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - ПОТЭУ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (далее - ПТЭЭПЭЭ), локальных нормативных актов ООО «Новэлектросети», локальных нормативных актов ПАО «Акрон».

2.4. По результатам проведенного ремонта Исполнитель обязан оформить документацию (протоколы) в соответствии с действующими нормативными документами в сфере электроэнергетики.

2.5. Все неполадки, выявленные на ремонтируемом электрооборудовании, Исполнитель обязан устранить и отразить это в соответствующих ремонтных картах.

3. Условия выполнения Работ Исполнителем:

3.1. Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом, действующим на территории ПАО «Акрон» (согласно: инструкции             ПАО «Акрон» № К-223 «Инструкция по организации внутриобъектового и пропускного режимов публичного акционерного общества «Акрон»). Оформление пропусков для работников Исполнителя происходит в соответствии с правилами, действующими на вышеуказанном предприятии.

3.2. Вся полнота ответственности при выполнении Работ на объектах                               ООО «Новэлектросети» за соблюдение и выполнение Норм и Правил по охране труда, промышленной безопасности и противопожарного режима возлагается на Исполнителя.

3.3. Организация и выполнение Работ по испытанию должны осуществляться при соблюдении:

- действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной безопасности, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

- строительных норм и правил, свода правил по проектированию и строительству; отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утверждённых в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утверждённых Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации электроустановок, инструкций по безопасности;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых Минздравом России;

- локальных нормативных актов ООО «Новэлектросети»;

- локальных нормативных актов ПАО «Акрон».

3.4. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, при выполнении Работ несёт персонально руководитель Исполнителя и/или подрядной организации, или лицо его заменяющее.

3.5. Перед допуском к производству Работ персонал Исполнителя проходит все виды требуемых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с локальными нормативными актами ООО «Новэлектросети» и ПАО «Акрон», а также ознакомление с действующими инструкциями и положениями ООО «Новэлектросети» и ПАО «Акрон».

3.6. Исполнитель обеспечивает следующие мероприятия по охране труда:

- работники должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (электрозащитные средства, предупредительные плакаты, инструмент, специальная одежда, обувь и др.).

- должны быть проведены мероприятия по коллективной защите работающих на Объекте (наличие: ограждений, освещения, защитных и предохранительных устройств).

- при проведении работ отдельные помещения для работников Исполнителя Заказчиком не предоставляются.

4. Дополнительные требования при проведении испытаний:

4.1. При проведении испытаний на Объекте Исполнитель обязан использовать оборудование и материалы, сертифицированные и допущенные к применению на территории Российской Федерации, а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации.

5.Порядок выполнения Работ:

5.1. Работы оказываются в течение всего срока действия Договора, в соответствии с условиями Договора.

5.2. Исполнитель в течение срока действия договора должен:

5.2.1. Выполнять Работ по ремонту и испытанию в соответствии с перечнем позиций указанных в пункте №17 «Перечень силовых кабельных линий 6 кВ».

5.2.2. Нести ответственность за качество выполняемых Работ по ремонту и испытанию в сроки выполнения договорных обязательств.

5.2.3. При некачественном выполнении Работ Исполнитель устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.2.4. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет необходимую информацию, касающуюся хода и качества выполнения Работ, сроков выполнения Работ, по качественному и количественному составу персонала, привлекаемого для выполнения Работ.

6.Требования к качеству выполняемых Работ:

6.1. Требования к качеству выполняемых Работ по ремонту и испытанию, обуславливаются условиями Договора, настоящим техническим заданием, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, методами выполнения Работ, обеспечением безопасности условий выполнения Работ.

6.2.Работы по электротехническим испытаниям кабельных линий ООО «Новэлектросети» должны проводиться электролабораториями аттестованными в соответствии с «Общими требованиями к аттестации электролабораторий и лабораторий теплотехнических измерений», имеющими действующее Свидетельство на регистрацию электротехнической лаборатории, в строгом соответствии СНиПам и ГОСТам, ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ и технологий производства Работ; качество выполненных Работ подтверждается техническим отчетом электроизмерительной лаборатории.

6.3.В случае повреждения по вине Исполнителя действующего электрооборудования Заказчика, его восстановление производится за счёт Исполнителя.

7. Порядок сдачи - приёмки выполненных Работ:

7.1 Исполнитель предъявляет Заказчику выполненные в соответствии с Договором Работы, представляет Отчёт и протоколы испытания силовых кабелей 6 кВ. При отсутствии замечаний, ответственный технический персонал по видам оборудования и систем Заказчика визирует Отчёт и Акт сдачи-приёмки выполненных Работ.

7.2 Работы оплачиваются по счёту, в соответствии с условиями Договора на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных Работ и Отчёта.

7.3 Исполнитель вносит в Отчёт данные о видах выполненных работ. В отчётах также фиксируются отклонения в работе оборудования, связанные с их износом, заводскими дефектами, нарушениями технологических режимов и пр.

8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению действия Договора и сдачи - приёмки выполненных Работ:

8.1. По завершению выполнения Работ Исполнитель передаёт Заказчику Отчёты и протоколы по результатам текущего ремонта и испытания силовых кабельных линий 6 кВ, возвращает в полном объёме техническую документацию, предоставленную ему в пользование Заказчиком, а также документацию, разработанную Исполнителем в период выполнения Работ по Договору.

9. Требования по сопутствующим работам:

9.1. Исполнитель может привлекаться Заказчиком к работам, не связанным с прямым исполнением Договора, по отдельному дополнительному соглашению или договору с Заказчиком.

10.Требования к персоналу:

10.1. Персонал Исполнителя - высококвалифицированный, электротехнический персонал, подготовленный в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, а также в соответствии с требованиями, установленными для работников, осуществляющих работы на опасном производственном объекте (наличие протоколов проверки знаний и удостоверений, подтверждающих соответствие). Электротехнический персонал Исполнителя (далее – персонал) должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В. У персонала не должно быть медицинских противопоказаний.

10.2. Персонал, допущенный в качестве административно-технического персонала, должен быть аттестован по промышленной безопасности (А1) и обучен по: пожарной безопасности, охране труда, применению средств индивидуальной защиты СИЗ, оказанию первой помощи, электробезопасности в рамках действующего законодательства. Персонал, допущенный в качестве ремонтного персонала, должен быть обучен по: пожарной безопасности, охране труда, применению средств индивидуальной защиты СИЗ, оказанию первой помощи, безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности при выполнении работ в действующих электроустановках, электробезопасности в рамках действующего законодательства.

10.3. Обучение по пожарной безопасности для руководителей, специалистов и работников организаций должно соответствовать требованиям выполнения работ в пожароопасных и взрывоопасных производствах.

11.Требования к сроку гарантии на качество результата выполненных Работ:

В соответствии с условиями Договора.

12. Правовое регулирование:

Руководство условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

13. Иные требования к результату выполненных работ:

13.1. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность условий Договора.

13.2. Заказчик вправе, при наличии объективных причин, требовать замену персонала Исполнителя. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком замену работников Исполнителя на Объекте.

14. Порядок формирования цены договора:

14.1. Заказчик в извещении и документации о закупке указывает начальную (максимальную) цену договора в определенной денежной сумме, договор же заключается по цене, предложенной участником закупки — победителем соответствующей процедуры, которая может быть снижена, в том числе в порядке, заранее установленном условиями договора.

14.2. Начальная (максимальная) цена договора на выполнение текущего ремонта и испытания повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий 6 кВ составляет 406 206,63 руб. (четыреста шесть тысяч двести шесть) рублей 63 копейки, в т.ч. НДС 20%. Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения, НДС не распространяется. Цена финансово-коммерческого предложения не может превышать начальную (максимальная) цену на оказание услуг.

15. Срок выполнения Работ:

15.1. Работы должны быть выполнены в период: с 21.02.2025 года по 31.12.2025 года.

15.1.1. Работы выполняются в несколько этапов, количество этапов в настоящий момент не известно (по предварительной информации их будет не менее 6). Точные даты проведения Работ и их объемы Заказчик сообщает Исполнителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения Работ. Исполнитель обязан приступить к выполнению обозначенных работ не позднее, чем через 5 рабочих дней после уведомления Заказчика о дате начала проведения Работ.

16. Условия расчетов:

16.1. Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ по требованию Подрядчика. Каждый этап работ пересчитывается по факту его выполнения. Оплата каждого этапа производится после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных Работ в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счёт, счёт-фактура, акт сдачи - приемки выполненных Работ, другие необходимые документы, предусмотренные договором, подтверждающие выполнение Работ в установленном порядке).

16.2. С целью определения стоимости каждого этапа работ Подрядчик в течении 15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора согласовывает с Заказчиком смету с указанием стоимости каждого вида работ.

17. «Перечень силовых кабельных линий 6 кВ».

17.1. Кабельная линия 6 кВ – 31 единица.