ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения для нужд                                ГБУ СО «Солнечнополянский дом-интернат»

1.Требования к оказываемым услугам и перечень проводимых работ:

1.1.В связи со спецификой работы учреждения, обслуживание и работа по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения должна быть бесперебойная.

Техническое обслуживание должно проводиться на высоком уровне согласно всем требованиям, нормативам и техническим условиям ежемесячно, с предоставлением Заказчику акта проведенных работ с указание конкретно проведенных мероприятий. График ежемесячного ТО систем видеонаблюдения согласовывается с Заказчиком и предоставляется в его адрес на весь период оказания услуг.

1.2.Техническое обслуживание включает в себя: составление ведомости фактического наличия и технического состояния оборудования, прием и контроль технического состояния оборудования во время работы, поддержание его работоспособности в период обслуживания, наладку и регулировку оборудования систем видеонаблюдения в период обслуживания.

1.3.К обязательному выполнению в период проведения ТО систем видеонаблюдения Исполнителем выполняются следующие мероприятия, согласно графика ежемесячного ТО:

Таблица № 1

| № п/п | Проводимые работы | Период |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр, проверка монтажа, контроль технического состояния (в случае необходимости, средствами контроля), составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплении и т.д. | не реже одного раз в месяц |
| 2 | Контроль рабочего положения в исправности световой индикации, наличия пломб на приборах (при наличии). | не реже одного раз в месяц |
| 3 | Контроль, проверка источников бесперебойного питания. В случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации проводить замену аккумуляторных батареек. | не реже одного раз в месяц |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы. | не реже одного раз в месяц |
| 5 | Измерение параметров видеоприборов, источников питания, шлейфов видеонаблюдения. | не реже одного раз в месяц |
| 6 | Проверка работоспособности системы в автономном режиме. | не реже одного раз в месяц |
| 7 | Комплексная проверка видеосистемы в зданиях. | не реже одного раз в месяц |
| 8 | Проверка надежности крепления оборудования, проводов на клемных колодках и разъемах. | не реже одного раз в месяц |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | не реже одного раз в месяц |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | не реже одного раз в месяц |
| 12 | Устранение неисправностей, в том числе замена неработоспособных приборов, блоков, плат и других компонентов на исправные однотипные и функционально эквивалентные заменяемым на время ремонта приборов, вышедших из строя. Наличие у Исполнителя комплекта ЗИП не менее 10% от общего количества технических средств. | по заявке Заказчика, но не позднее 1 суток с момента передачи заявки |
| 13 | Решение заявок Заказчика, связанных с функционированием системы, по телефону и электронной почте. | по заявке Заказчика, но не позднее 1 суток с момента передачи заявки |
| 14 | Консультирование специалистов Заказчика по функционированию системы по телефону и электронной почте. | по необходимости |
| 15 | Ведение эксплуатационно-технической документации. | запись производится ежемесячно |

2. Общие требования к оказываемым услугам:

2.1.Все требуемые работы производятся с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта. Все работы Исполнитель должен проводить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Проведение технического обслуживания и устранение выявленных неисправностей Исполнитель проводит в процессе технического обслуживания, с заменой запасных частей в течение времени определяемым с Заказчиком.

2.2.При возникновении аварийных ситуаций, а так же сбоев в работе Исполнитель обязан, в срок не более 1 суток с момента поступления сигнала о сбое в работе системы видеонаблюдения непосредственно от Заказчика прибыть на конкретный объект и принять все меры для выявления и устранения причин сбоя и аварийной ситуации. Время на проведение и устранение аварии не более 36 часов.

2.3.Производство работ ведется без прерывания технологического цикла административно-хозяйственной и основной деятельности учреждения, время работы согласовывается с администрацией Заказчика.

2.4.В случае выхода из строя гарантийного оборудования, составлять заявки на гарантийный ремонт и контролировать его выполнение.

2.5.Вцелях исключения остановки работы систем на время проведения обслуживания оборудования установить на объекте Заказчика оборудование из своего резерва, соответствующее по техническим и функциональным характеристикам, выведенного из эксплуатации.

2.6.Регистрировать в журнале регистрации ТО всех систем сведения о выполнении ТО. Журнал должен быть заверен личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за оказание услуг от Исполнителя. Журнал хранится у Заказчика для контроля оказания услуг.

2.7.Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно- гигиенических норм возлагаются на персонал Исполнителя и контролируются назначенными Заказчиком ответственными лицами.

2.8.Исполнитель должен согласовывать все виды работ с Заказчиком и

осуществлять техническое обслуживание систем силами Исполнителя.

2.9.Работы должны проводиться по графику, согласованному с Заказчиком.

2.10.Исполнитель  в праве:

-проводить оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем;

-проводить обучение персонала пользованию аппаратурой связи;

-организовывать проведение инструктажа обучаемого персонала;

-составлять инструкции по эксплуатации используемой аппаратуры и при видах выполнения работ;

-организовывать и предоставлять сопровождение программного обеспечения систем;

-проводить и предлагать технические рекомендации по улучшению работы систем;

2.11.Исполнитель назначает ответственное лицо (дежурного), обладающего соответствующей квалификацией и опытом работы (наличие соответствующих допусков), обеспечивает беспрерывный качественный доступ по телефонной связи. Прием заявок, оказание консультаций, выезд для устранения неполадок обслуживаемого оборудования обеспечивается в круглосуточном режиме ежедневно, без выходных и праздничных дней

2.12.В стоимость работ Исполнителя включаются: все необходимые расходные материалы, выезды специалистов, составление документации, расходы на транспортировку, необходимые согласования, страхование, налоги, сборы, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи.

2.13.Исполнитель  обеспечивает своих представителей всеми необходимыми материалами, инструментами, приборами и оборудованием для качественного и своевременного выполнения работ.

2.14.В процессе выполнения работ Исполнитель ежемесячно ведет техническую документацию, а именно, проводятся записи в журнале технического обслуживания.

3. Перечень оборудования:

| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор | 4 |
| 2 | Сервер наблюдения | 1 |
| 3 | Камеры цифро-аналоговые | 19 |
| 4 | Камеры цифровые | 70 |
| 5 | ИБП | 8 |

4. Место оказания услуг:

- 445363, Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная поляна, ул. 2-я Набережная, дом 21;

- 445168, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с. Бахилово, территория Солнечнополянского пансионата.