Приложение №1 к документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание работ, услуг.

1.1. Выполнение ремонта помещений по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 130. Конкретная информация по ремонтируемым участкам и зонам помещений в которых выполняются ремонтные работы приведена в настоящем техническом задании и Локально-сметных расчётах, которые являются неотъемлемой частью настоящей документации

- Требования к выполняемым работам

При оказании услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, в том числе:

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановления Правительства РФ от 31.13.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

ГОСТ Р 12.1.019-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической документации.

Обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований ведения ремонтных работ, экологических требований, установленных Федеральным законом от 23.11.95. № 174 «Об экологической экспертизе», санитарно – гигиенических требований, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Требованиям ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Иными нормативными документами.

Работы должны быть выполнены согласно перечню, указанному в Локальном сметном расчете и техническом задании настоящей документации, из материалов Подрядчика, в том числе не указанных в техническом задании, но необходимых для выполнения работ и с использованием оборудования Подрядчика, соответствующим требованиям по безопасности для данного вида работ.

Строительные материалы, изделия и конструкции, инженерное (технологическое) оборудование должны соответствовать следующим требованиям:

Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы и изделия, конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации) и разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 г. № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства  РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Цветовая гамма применяемых материалов должна быть согласована с Заказчиком. При производстве работ обязательно согласование с заказчиком образцов материалов.

- Требования к качеству и контроль выполнения работ:

Все используемые материалы, конструкции, оборудование и изделия, должны быть соответствующего качества и разрешены для применения в жилых помещениях, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Поставка материалов должна производиться в упаковке завода изготовителя.

Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны предоставляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий и оборудования.

Во время производства работ Подрядчик должен предоставить исполнительные схемы, акты скрытых работ, счета-фактуры на материалы, указанные в смете по прайс-листу.

Демонтажные работы выполнять аккуратно, не допускать порчу демонтированных материалов и оборудования пригодных для дальнейшего использования, обеспечить их сдачу по акту передачи Заказчику.

Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно и в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, сводов правил и иных нормативных правовых актов.

Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ на объекте и прилегающей территории, безопасность труда в течение выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства.

При производстве работ необходимо присутствие на объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядчика.

Для организации прохода своих работников на объект Заказчика, Подрядчик должен предоставить список своих работников.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

При производстве и сдаче работ осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей к нему территории, обеспечивать еженедельный вывоз мусора и содержание в надлежащем состоянии мест производства работ, не допускать попадания пыли в прилегающие помещения.

Работы производить, учитывая, что в непосредственной близости от места производства работ находятся служебные помещения.

Обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований ведения ремонтных работ, экологических требований, установленных Федеральным законом от 23.11.95. № 174 «Об экологической экспертизе», санитарно – гигиенических требований, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик гарантирует:

соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений Заказчика;

надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их проекту, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов, других документов, удостоверяющих их качество;

качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями;

соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ

своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по его вине и выявленных при сдаче-приемке работ и в период гарантийного срока, включая ремонт.

- Требования к выполнению сопутствующих работ:

Подрядчик выполняет все предусмотренные настоящей документацией работы, включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные технологией производства и необходимые для завершения работ и нормальной эксплуатации результатов работ.

- Требование к результатам работ:

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Подрядчик обязуется согласовывать виды, объемы и сроки выполнения работ с заказчиком или его представителем, а также обязуется выполнять обязательные указания заказчика или его представителя по ходу производства работ.

Подрядчик имеет право выполнить работы и сдать их Заказчику ранее установленного срока.

На время проведения работ Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по вине Подрядчика.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов составляет не менее 12 месяцев, с момента подписания актов выполненных работ. Конкретный гарантийный срок определяется Исполнителем в заявке на участие. В случае обнаружения дефектов после приемки выполненных работ в эксплуатацию - исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Исполнителя, считается дата подписания Акта приемки выполненных работ.

- Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка: кирпичных перегородок | 1 м3 | 108 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 3,5 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,8 |
| 4 | Снятие наличников | 100 м наличников | 2,55 |
| 5 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,945 |
| 6 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,5 |
| 7 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 3,5 |
| 8 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 3,5 |
| 9 | Разборка бетонного пола (мозаика) | 1 м3 | 20 |
| 10 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 300м2 и балок 110м2 | 100 м2 | 4,1 |
| 11 | Демонтаж: решеток оконных | 1 т конструкций | 0,8004 |
| 12 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,275 |
| 13 | Демонтаж кабеля | 100 м | 23 2300 / 100 |
| 14 | Демонтаж силового щита, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 14 |
| 15 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1,45 |
| 16 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 2,71 |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4305 |
| 18 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,215 |
| 19 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,1 |
| 20 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,1 |
| 21 | Демонтаж: поддона | 100 приборов | 0,01 |
| 22 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,2 |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,6 |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 304 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 304 |
| 26 | Утилизация мусора полигон "Северный" ЕМУП "Спецавтобаза" | 1 т груза | 304 |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |
| 27 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 6,6 |
| 28 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 6,6 |
| 29 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 2,64 |
| 30 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 673,2 |
| 31 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" , толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 6,6 |
| 32 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 покрытия | 2,2 |
| 33 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,022 |
| 34 | Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0,033 |
| 35 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» | 100 м2 покрытия | 4,4 |
| 36 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ i (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г) | м2 | 448,8 |
| 37 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 4,5 |
| 38 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 454,5 |
| Раздел 3. Потолки |  |  |  |
| 39 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 660 |
| 40 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 660 |
| 41 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,4 |
| 42 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 18,2 |
| 43 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (после оштукатуривания) | 100 м2 покрытия | 1,4 |
| 44 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 18,2 |
| 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4 |
| 46 | Краска акриловая Евро 7 | л | 82,166667 |
| 47 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 1,4 |
| 48 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 130 |
| 49 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 5,2 |
| Раздел 4. Стены |  |  |  |
| 50 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок | 5,5 |
| 51 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5 | м3 | 83,325 |
| 52 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 15 |
| 53 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 195 |
| 54 | Сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 15 |
| 55 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 15 |
| 56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 15 |
| 57 | Краска акриловая Евро 7 | л | 787,5 |
| 58 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону "сапожек" | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 |
| 59 | Резка плитки в размер высоты сапожка | 1 м реза | 150 |
| 60 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,8 |
| 61 | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, розово-серые | м2 | 178,43 |
| 62 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,45 |
| 63 | Перегородки стеклянные в алюминиевом каркасе с дверьми | м2 | 45 |
| Подоконные доски |  |  |  |
| 64 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,55 |
| 65 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм | м | 55 |
| Раздел 5. Двери |  |  |  |
| 66 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 70,98 |
| 67 | Двери алюминиевые, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные с порогом ДАЧ 21-10П | шт. | 26 |
| 68 | Двери алюминиевые, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П | шт. | 2 |
| 69 | Дверь металлическая двупольная , размером 1300х2100 мм | шт. | 2 |
| 70 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм | шт. | 3 |
| 71 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 26 |
| 72 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 7 |
| 73 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 33 |
| 74 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 33 |
| 75 | Облицовка оконных (70м2) и дверных (30м2) откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 1 |
| Раздел 6. Замена оконных блоков |  |  |  |
| 76 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 1,54 |
| 77 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,25 |
| 78 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,54 |
| Раздел 7. Сантехнические работы |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| 79 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт | 1 сплит-система | 4 |
| 80 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 4 |
| 81 | Кассетный кондиционер | компл | 4 |
| 82 | Межблочные коммуникации | п.м. | 2 |
| Канализация |  |  |  |
| 84 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,4305 |
| 85 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х90х110 мм | шт. | 15 |
| 86 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х50х90 мм | шт. | 10 |
| 87 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | шт. | 50 |
| 88 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,215 |
| 89 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 ммх50х90 | шт. | 10 |
| 90 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 30 |
| 91 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 50 |
| 92 | Ревизии диаметром 100 мм | шт. | 5 |
| 93 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 1 |
| 94 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 10 |
| 95 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые | шт. | 10 |
| 96 | Установка смесителей | 10 шт. | 1 |
| 97 | Смесители для умывальников центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | 10 |
| 98 | Подводка гибкая для смесителя М10-1/2" L=0,6м (100/10) Монофлекс | шт. | 20 |
| 99 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |
| 100 | Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 1 |
| 101 | Монтаж опорных конструкций: под поддон, массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,02 |
| 102 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| 103 | Установка ванн купальных: прямых стальных | 10 компл. | 0,1 |
| 104 | Смесители для ванн | компл. | 2 |
| 105 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 1 |
| 106 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 10 |
| 107 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 10 |
| 108 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 10 |
| 109 | Удлинитель для унитаза гибкий Дн110 L=210-320мм АНИ K821 | шт | 10 |
| Отопление |  |  |  |
| 110 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,33 |
| 111 | Радиаторы биметаллические, количество секций 10, мощность 1650 Вт | шт. | 20 |
| 112 | Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х180 мм | 100 шт. | 0,2937 |
| 113 | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм | 100 шт. | 0,8 |
| 114 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |
| 115 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм | м | 120 |
| 116 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | шт. | 40 |
| 117 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм | 10 шт. | 4 |
| 118 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 40 |
| 119 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1/2" | шт. | 40 |
| 120 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4" | шт. | 40 |
| 121 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х32 мм | шт. | 40 |
| 122 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 123 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 40 |
| 124 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 5 |
| 125 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 30 |
| 126 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 20 |
| 127 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4 |
| Раздел 8. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 128 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| Раздел 9. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 129 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 1,45 |
| 130 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые | шт. | 145 |
| 131 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 23 |
| 132 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 23 |
| 133 | Трубки защитные гофрированные | м | 2328 |
| 134 | Клипса для крепежа , диаметром 20 мм | шт. | 4025 |
| 135 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 23 |
| 136 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) | 1000 м | 1,02 |
| 137 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок | 1000 м | 1,02 |
| 138 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,PE) | 1000 м | 0,306 |
| 139 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,2 |
| 140 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 5х16мк(N,PE) | 1000 м | 0,0204 |
| 141 | Коробка установочная 68х45мм IP20 приборная | шт. | 289 |
| 142 | Коробка распаечная НР 70, КМ41236 распаячная для о/п 70х70х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода, защелкивающаяся крышка) | шт. | 100 |
| 143 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0,8 |
| 144 | Разветвительная коробка У-192 | шт. | 80 |
| 145 | Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок: СМК 773-304 с пастой IEK - 500, СМК 773-306 с пастой IEK - 250шт,СМК 222-412 многоразовая IEK - 400шт | шт. | 1150 |
| 146 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,27 |
| 147 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ВЕССЕН59" С/У Б/РАМКИ 1КЛ. (250В, 16АХ) БЕЛЫЙ | шт. | 27 |
| 148 | РАМКА "ВЕССЕН59" С/У 1-Я | шт. | 27 |
| 149 | РАМКА "ВЕССЕН59" С/У 2-Я | шт. | 122 |
| 150 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 2,44 |
| 151 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 244 |
| 152 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 14 |
| 153 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм) | шт. | 13 |
| 154 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм) | шт. | 1 |
| 155 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 86 |
| 156 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 16А | шт. | 25 |
| 157 | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3Р 32А | шт. | 20 |
| 158 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 4Р 63А, характеристика С | шт. | 1 |
| 159 | Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3Р 25А (диф.автомат 9 1П+Н 25А 30мА C AC 4,5кА 230В) | шт. | 40 |
| Электромонтажные работы для подключения кондиционера |  |  |  |
| 160 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
| 161 | Щиты распределительные навесные ЩРН-18М, размер корпуса 220х400х125 мм | шт. | 1 |
| 162 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм) | шт. | 1 |
| 163 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 164 | Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт. | 1 |
| 165 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,08 |
| 166 | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 8,16 |
| 167 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,08 |
| 168 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок | 1000 м | 0,00816 |
| Раздел 10. Крыльцо |  |  |  |
| 169 | Разборка крыльца | 100 м2 поверхности облицовки | 0,7 |
| 170 | Облицовка крыльца гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 0,7 |
| 171 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0,02 |
| 172 | Монтаж ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,12 |
| 173 | Ограждение из нержавеющей стали | п.м. | 20 |
| Раздел 11. Козырёк №1,2 |  |  |  |
| 174 | Монтаж распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,56 |
| 175 | Металлические конструкции козырьков. | т | 0,56 |
| 176 | Монтаж профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 177 | Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал МП20-1100-0,5 | м2 | 16,96 |
| 178 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм | т | 0,0004 |
| 179 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Виникор 61 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 180 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Виникор 62 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 181 | Эмаль "Виникор-62" | кг | 8 |
| Раздел 12. Козырёк №3 |  |  |  |
| 182 | Монтаж распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,3 |
| 183 | Металлические конструкции козырьков. | т | 0,3 |
| 184 | Монтаж профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 185 | Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9 | м2 | 12,72 |
| 186 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм | т | 0,0003 |
| 187 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Виникор 61 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 188 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Виникор 62 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 189 | Эмаль "Виникор-62" | кг | 6 |
| 190 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,36 |
| 191 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм | шт. | 1 |
| 192 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 1 |
| 193 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 |
| 194 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 1 |
| Раздел 13. Пожарный выход |  |  |  |
| 195 | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: 4 | 100 м бурения скважины | 0,12 |
| 196 | Установка в скважину арматурного каркаса | 1 скважина | 8 |
| 197 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,15 |
| 198 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0,15 |
| 199 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,0248 |
| 200 | Бетонирование свай | 1 м3 | 2 |
| 201 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2 |
| 202 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 1,664 |
| 203 | Металлические конструкции лестницы | т | 1,664 |
| 204 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0,006 |
| 205 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Виникор 61 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 206 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Виникор 62 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 207 | Эмаль "Виникор-62" | кг | 12 |
| Раздел 14. Усиление проёма |  |  |  |
| 208 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 1,4 |
| 209 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0,25 |
| 210 | Металлические конструкции , усиления проёма | т | 0,25 |
| 211 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Виникор 62 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 212 | Эмаль "Виникор-62" | кг | 6 |